Offizielle Fassung vom 18. März 2014.

Rechtlich unerlässliche Inhaltsteile sind in kursiver Schrift dargestellt.

Es wird empfohlen, jedes Reglement vor Annahme durch die Urversammlung/der Generalrat der Dienststelle für Umweltschutz zu unterbreiten.

GEMEINDE …

ABWASSERREGLEMENT

INHALTSÜBERSICHT

1. Kapitel	ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN (Art. 1 bis 4)

2. Kapitel	 ARTEN DER KANALISATION UND DER ANSCHLÜSSE (Art. 5 bis 8)

3. Kapitel	RECHTSVERHÄLTNISSE (Art. 9 bis 17)

4. Kapitel	TECHNISCHE VORSCHRIFTEN (Art. 18 bis 36)

5. Kapitel	GEBÜHREN (Art. 37 bis 41)

6. Kapitel	VERFAHREN, STRAFRECHTLICHE BESTIMMUNGEN UND RECHTSMITTEL (Art. 42 bis 44)

7. Kapitel	SCHLUSSBESTIMMUNGEN (Art. 45 bis 47)

Anhang: Gebührentarif

_________________________________________

Die Urversammlung/der Generalrat von ...

Gestützt auf die Bestimmungen der Kantonsverfassung und des Gemeindegesetzes;

Gestützt auf die Gesetzgebung des Bundes und des Kantons zum Gewässerschutz;

auf Antrag des Gemeinderates,

beschliesst:

1. KAPITEL ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Art. 1		Zweck

Dieses Reglement legt die Bedingungen zur Ableitung und zur Behandlung jeglicher Art von Abwasser auf dem gesamten Gebiet der Gemeinde ... fest.

Art. 2		Rechtliche Grundlagen

1 Die Vorschriften des kantonalen und des eidgenössischen Rechts sowie diejenigen dieses Reglements, einschliesslich des darin enthaltenen Gebührentarifs, bestimmen die Beziehungen zwischen der Gemeinde und den Kanalisationsbenützern, im Nachfolgenden Abonnenten genannt.

2 Jeder, der Abwasser ableitet, untersteht diesen Vorschriften und Tarifen.

3 Jeder Abonnent erhält auf Anfrage ein Exemplar dieses Reglements.

Art. 3		Aufgaben und Kompetenzen

1 Der Gemeinderat oder das Amt, welches er damit betraut, ist berechtigt, die für die Ableitung und Behandlung des Abwassers erforderlichen Massnahmen zu treffen sowie die öffentlichen oder privaten Abwasseranlagen zu kontrollieren.

2 Der Gemeinderat führt ein Kataster der individuellen Abwasserbehandlung ausserhalb des Bereichs öffentlicher Kanalisationen sowie ein Kataster der verschmutzten und in die Kanalisation eingeleiteten Abwässer aus Industrie- und Gewerbebetrieben.

3 Der Gemeinderat und die von ihm beauftragten Organe haben jederzeit Zutritt zur Kontrolle der Abwasseranlagen.

4 Der Gemeinderat erlässt die Vollzugsbestimmungen zum vorliegenden Reglement.

5 Insbesondere erlässt er präventive Massnahmen zur Information und Sensibilisierung der Bevölkerung, damit das Risiko der Verschmutzung, der Wasserverbrauch und somit die Schmutzabwassermenge, beschränkt werden können.

Art. 4		Begriffe

1 Abwasser kann sowohl aus verschmutztem als auch unverschmutztem Wasser bestehen.

2 Als verschmutzt gilt Wasser, welches dasjenige, in das es gelangt, verunreinigen kann, also namentlich durch den häuslichen, industriellen, landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch verändertes Wasser, sowie Wasser, das zusammen mit verschmutztem Wasser in die Kanalisation abfliesst.

3 Als unverschmutzt gilt Wasser, welches aus ständigen oder nicht ständigen, ober- oder unterirdischen Gewässern stammt.

4 Als oberirdisches Wasser gilt solches, das unverändert ist, und namentlich aus Wasserläufen, Brunnen, Zierteichen, Drainagen, Überläufen von Staubecken stammt, sowie das von bebauten oder befestigten Flächen abfliessende Niederschlagswasser.

Kommentar

Diese Begriffsdefinitionen leiten sich aus der Aufzählung in Art. 4 GSchG ab.

2. KAPITEL ARTEN DER KANALISATION UND DER ANSCHLÜSSE

Art. 5		Anlagearten

1 Zu den Kanalisationsanlagen gehören:

a) das öffentliche Kanalisationsnetz für verschmutztes Wasser

a) das öffentliche Kanalisationsnetz für unverschmutztes Wasser

c) private Kanalisationsanschlüsse für verschmutztes Wasser

c) private Kanalisationsanschlüsse für unverschmutztes Wasser

e) die öffentlichen Abwasserreinigungsanlagen

f) private Anlagen zur Vorbehandlung oder Reinigung von verschmutztem Abwasser

2 Bei den öffentlichen Kanalisationsnetzen unterscheidet man zwei Typen:

  - das Trennsystem, das aus einem separaten Netz für das verschmutzte und einem für das unverschmutzte Wasser besteht.

  - das Mischsystem, das aus nur einem Netz für das verschmutzte und unverschmutzte Wasser besteht.

Kommentar

Diese Definitionen ergeben sich aus den Anforderungen, die in den Artikeln 7 und 10 ff. GSchG enthalten sind.

Art. 6		Funktion

1 Die Kanalisationsanlagen für verschmutztes Wasser dienen der Sammlung, Ableitung sowie der Behandlung solchen Wassers.

2 Die Kanalisationsanlagen für unverschmutztes Wasser dienen der Sammlung und Ableitung solchen Wassers durch Versickerung oder durch die Einleitung in ein Fliessgewässer.

Kommentar

Diese Definitionen ergeben sich aus den Anforderungen, die in Artikel 7 GSchG enthalten sind.

Art. 7		Pläne

1 Der Gemeinderat erarbeitet einen generellen Entwässerungsplan (GEP) und nötigenfalls einen regionalen Entwässerungsplan (REP). Die Pläne sowie deren nachträgliche Änderungen unterliegen der Genehmigung durch die kantonale Behörde.

2 Der Gemeinderat entwirft den Plan für die öffentlichen Entwässerungs- und Abwasserreinigungsanlagen.

3 Die Bevölkerung wird regelmässig über den Entwicklungsstand dieser Pläne informiert, welche bei der Gemeinde eingesehen werden können.

Kommentar

Diese Anforderungen sind in Art. 7 GSchG, Art. 4 und 5 GSchV sowie Art. 22 kGSchG festgelegt.

Art. 8		Entwässerungssysteme

1 Die Gemeinde richtet ein Trennsystem ein, je nach Fortschreiten der Erneuerungsarbeiten an ihrem Mischsystem, in Vollzug des GEP und je nach Prioritätensetzung des Gemeinderats und den verfügbaren finanziellen Mittel. Die Pläne werden öffentlich aufgelegt und bedürfen einer Baubewilligung.

2 Wer fortan eine Baubewilligung erhält, ist verpflichtet, ein Trennsystem einzurichten, auch wenn das öffentliche Kanalisationsnetz für unverschmutztes Wasser in der betreffenden Zone noch nicht besteht.

3 Der Gemeinderat kann den Wechsel vom Misch- zum Trennsystem verlangen, sobald das öffentliche Kanalisationsnetz für unverschmutztes Wasser besteht. Die dadurch anfallenden Kosten hat der Eigentümer zu tragen, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismässigkeit.

4 Ein Mischsystem kann von Fall zu Fall geduldet werden, abhängig von den örtlichen Bedingungen und dem Zustand des bestehenden öffentlichen Kanalisationsnetzes.

Kommentar

Die Verpflichtung zum Trennsystem wird in den Artikeln 7 GSchG, 11 GSchV und 23 kGSchG festgelegt, insofern es sich um Anforderungen an die Gebäude handelt.

3. KAPITEL RECHTSVERHÄLTNISSE

Art. 9		Anschlussverpflichtung

1Im Bereich öffentlicher Kanalisationen im Sinne des Bundesrechts sind die Eigentümer verpflichtet, sämtliches von ihren Grundstücken stammende  Abwasser den öffentlichen Sammelkanälen zuzuführen, unter Ausnahme des nicht verschmutzten Wassers, das an Ort und Stelle versickert.

2 Ausnahmen können unter den von der Bundesgesetzgebung vorgesehenen Bedingungen gewährt werden.

Kommentar

Die Verpflichtung zur Einleitung in die öffentliche Kanalisation ist in den Artikeln 11 GSchG und 12 GSchV festgelegt, welche auch die Bedingungen für eine Ausnahme nennen. Die Bedingungen werden in den Artikeln 7 und 12 GSchV näher festgelegt.

Art. 10		Gesuch und Bewilligung

1 Jeder Anschluss an das öffentliche Kanalisationsnetz, jede Änderung eines bestehenden Kanalisationsanschlusses oder Wiederinbetriebnahme einer vorübergehend unbenutzten Anlage bedarf einer speziellen Bewilligung des Gemeinderats und gegebenenfalls einer Baubewilligung nach öffentlicher Auflage.

2 Das Gesuch ist der Gemeindeverwaltung auf einem separaten Formular zusammen mit den erforderlichen Plänen und gleichzeitig mit dem Baugesuch einzureichen.

3 Im Gesuch enthalten müssen sein:

a)	ein Situationsplan, auf dem die bestehende und die zu erbauende Kanalisation eingezeichnet sind;

b)	ein detaillierter Plan der Kontrollschächte, der speziellen Einrichtungen wie Öl- und Fettabscheider, Reinigungs- oder Vorbehandlungsanlagen;

c)	eine Berechnung der befestigten Oberfläche (Wege, Vorplätze, Parkplätze usw.) ohne Bedachungen;

d) der Name der mit den Arbeiten beauftragten Firma;

e) die Unterschrift des Eigentümers oder seines Rechtsvertreters;

f) Abflussmengen und –frachten in Einwohnergleichwerten, für Einleitungen von Industrie und Gewerbe.

4 Die Bewilligung wird dem Gesuchsteller schriftlich zugestellt, zusammen mit den genehmigten Plänen.

5 Die Arbeiten dürfen erst nach Erhalt der Bewilligung aufgenommen werden.

Art. 11		Grabungsbewilligung

Wenn für den Bau oder den Unterhalt eines privaten Kanalisationsanschlusses Grabungsarbeiten auf öffentlichem Grund notwendig sind, so hat der Eigentümer vorgängig eine Bewilligung bei der zuständigen kantonalen oder kommunalen Behörde einzuholen.

Art. 12		Kanalisationsbau auf öffentlichem oder privatem Grund

1 Der Bau privater Kanalisationsanschlüsse auf öffentlichem Grund bedarf einer Bewilligung durch den Gemeinderat.

2 Die Gemeinde ist berechtigt, eine Kanalisationsleitung über privaten Grund zu führen, wenn dies auf öffentlichem Grund nicht möglich ist. Der Erhalt der Durchleitungsrechte erfolgt nach dem Verfahren des geltenden Rechts betreffend die Expropriation zum Zwecke öffentlichen Nutzens. Die Eigentümer gewähren der Gemeinde das Durchleitungsrecht für den Bau der öffentlichen Abwasserkanalisationen unentgeltlich.

3 Ist es einem Eigentümer unmöglich, sein Wasser in die öffentliche Kanalisation einzuleiten, ohne dafür den Grundbesitz eines Dritten in Anspruch zu nehmen, so ist dieser Dritte gehalten, das Durchleitungsrecht zu gewähren, gegen vollen Ersatz des Schadens, dies in Übereinstimmung mit den Vorschriften des Artikels 691 des Zivilgesetzbuches.

4 Durchleitungen öffentlicher und privater Kanalisationen können als Grunddienstbarkeit auf Kosten des Berechtigten in das Grundbuch eingetragen werden.

Art. 13		Abonnement

1 Die Ableitung und Behandlung von Abwasser sind Gegenstand eines Abonnements, durch welches der Eigentümer oder dessen Rechtsvertreter an die Gemeinde gebunden ist.

2 Durch den Anschluss an das öffentliche Netz, sei es direkt oder über eine andere gemeinschaftliche Kanalisation, entsteht automatisch ein Abonnement. Dieses ist gültig, sobald der Anschluss eingerichtet ist.

3 Ist ein Gebiet mit einem Trennsystem ausgestattet, so ist die volle Abonnementsgebühr zu entrichten, auch wenn das Gebäude nur über einen Anschluss an eines der beiden Netze verfügt.

Art. 14		Abonnementsdauer

1 Im Allgemeinen beginnt ein Abonnement am 1. Januar eines Jahres. Die Laufzeit eines Abonnements, das im Verlauf des Jahres abgeschlossen wird, beginnt, sobald der Anschluss an das Kanalisationsnetz erfolgt ist.

2 Das Abonnement wird jährlich stillschweigend verlängert, es sei denn, es werde schriftlich gekündigt.

Art. 15	 	Abonnentenwechsel

1 Wird eine Liegenschaft verkauft, so erstattet der neue Eigentümer der Gemeinde Meldung. Andernfalls haftet er vollumfänglich für Gebühren, die von seinem Vorgänger geschuldet werden.

2 Der neue Eigentümer übernimmt von seinem Vorgänger automatisch sämtliche Rechte und Pflichten, die sich aus dem vorliegenden Reglement ergeben. In diesem Fall entfallen die Jahresgebühren zeitanteilig auf den neuen und den vormaligen Eigentümer.

3 Abgesehen von diesem Fall, darf ein Eigentümer seine Verpflichtung nicht auf einen Dritten übertragen ohne das Einverständnis der Gemeinde.

Art. 16		Abonnementsunterbrechung

1Die vorübergehende Nichtbenützung der Anlagen befreit nicht von der Gebührenzahlung.

2 Der Abbruch des Gebäudes führt von Rechts wegen zu einer Unterbrechung des Abonnements und der Gebührenzahlung.

3 Der Eigentümer gibt der Gemeinde das Anfangsdatum der Abbrucharbeiten bekannt.

Art. 17		Haftung

Der Eigentümer haftet in vollem Umfang für seine privaten Anlagen sowohl gegenüber der Gemeinde als auch gegenüber Dritten.

4. Kapitel TECHNISCHE VORSCHRIFTEN

1. Abschnitt	 ALLGEMEINES

Art. 18	Gültige Normen

Es finden die  einschlägigen Richtlinien und technischen Normen Anwendung, namentlich jene zur Ableitung von Siedlungsabwasser des Verbandes Schweizerischer Abwasserfachleute. Vorbehalten bleiben die spezifischen Bestimmungen des vorliegenden Reglements.

2. Abschnitt	 BAU

Art. 19	Bau des öffentlichen Abwasserkanalisationsnetzes

1 Die öffentlichen Kanalisationen für verschmutztes und unverschmutztes Wasser werden erbaut gemäss GEP, gemäss den Möglichkeiten des Budgets und dem Bedarf der im kommunalen Zonennutzungsplan ausgeschiedenen Bauzonen sowie dem Bedarf anderer Zonen, in denen sich Häusergruppen befinden und in denen die speziellen Abwasserbehandlungsmethoden keinen ausreichenden Schutz der Gewässer gewährleisten oder nicht wirtschaftlich sind.

2 Wenn ein Privatinteresse an einer substantiellen Verlängerung einer Sammelleitung besteht, so ruft die Gemeinde die interessierten Parteien dazu auf, sich an den Baukosten zu beteiligen. Die Gebührenzahlung wird dadurch nicht berührt. Das von der spezifischen kantonalen Gesetzgebung festgelegte Verfahren kommt zur Anwendung.

Art. 20		Gemeinschaftliche Kanalisationsanschlüsse

1 Das gemeinschaftliche Bauen von Kanalisationsanschlüssen ist erlaubt und kann, wenn es die Umstände erfordern, von der Gemeinde angeordnet werden.

2 Wenn sich die am Bau interessierten Parteien nicht über die Verteilung der Kosten einigen können, so entscheidet der Gemeinderat in der Angelegenheit.

Art. 21		Ausführung des Kanalisationsanschlusses

1 Die Kanalisationsanschlüsse sollten in der Regel kurz, geradlinig und frostgeschützt sein. Bei Richtungsänderungen müssen Bogen eingesetzt werden. Wenn die Richtungsänderung aber einen Winkel von 45 Grad übersteigt, so ist der Bau eines Einsteigschachts erforderlich.

2 Die Kanalisationsanschlüsse müssen auf solidem Untergrund gebaut werden. Die Fugen zwischen den verschiedenen Bauteilen müssen fest und dicht sein. Das Füllmaterial muss festgestampft oder mit Wasser kompakt gemacht werden.

3 Wenn ein Eigentümer seinen Privatabfluss nicht in einem bestehenden Einsteigschacht an die öffentliche Sammelleitung anschliessen kann, so ist er verpflichtet, selber einen solchen Schacht an der Stelle anzubringen, an der sein Abfluss angeschlossen wird.

4 Der Durchmesser der Einsteigschächte für eine Tiefe von weniger als 150 cm beträgt mindestens 60 cm, für Tiefen über 150 cm sind mindestens 80 cm vorgeschrieben. Die Kontrollschächte sind mit einer Gussabdeckung von 60 cm Durchmesser zu versehen, die befahrbar sein muss, auf Strassenfahrbahnen muss zudem ein höhenverstellbares Modell (Typ 1550-60V oder ähnlich) verwendet werden.

5 Es sind Siphons und Belüftungsvorrichtungen einzubauen, damit das Austreten von Gas in den Gebäuden vermieden werden kann.

Art. 22		Durchmesser und Gefälle des Kanalisationsanschlusses

1 Ein Kanalisationsanschluss muss einen Durchmesser von mindestens 15 cm haben.

2 Ein Kanalisationsanschluss muss ein regelmässiges Gefälle aufweisen. Als minimales Gefälle gilt:

- für einen Anschluss von 15 cm Durchmesser = 3%

- für einen Anschluss von 20 cm Durchmesser = 2%

- für einen Anschluss von 30 cm Durchmesser = 1%

Art. 23		Sanierung der Untergeschosse - Pumpen

1 Das Anschliessen von Räumlichkeiten oder Kellern, die unterhalb des Strömungsniveaus des Kanalisationsnetzes liegen, ist nur erlaubt, wenn der Kanalisationsanschluss über eine sicher funktionierende Rückstauklappe verfügt.

2 Die Ausführung eines Anschlusses kann angeordnet werden, auch wenn dies bedeutet, dass das verschmutzte Wasser einer Liegenschaft für den Abfluss in die öffentliche Sammelleitung hoch gepumpt werden muss. Die Einleitung in die Kanalisation hat oberhalb der Rückstauebene zu erfolgen.

Art. 24		Aufsicht

1 Die Gemeinde beaufsichtigt sämtliche Bauarbeiten an öffentlichen oder privaten Kanalisationsteilen.

2 Kanalisationsleitungen dürfen erst nach Vornahme einer Ortsschau zugeschüttet werden.

3. Abschnitt 	BETRIEB UND UNTERHALT

Art. 25		Verbotene Einleitungen in die Schmutzwasserkanalisation

1 Das dem Kanalisationsnetz zugeführte Schmutzabwasser darf weder für die Kanalisation noch für die Reinigungsanlagen schädlich sein. Es darf weder den Betrieb und Unterhalt dieser Anlagen beeinträchtigen noch eine Gefährdung für Flora und Fauna darstellen.

2 Insbesondere ist die direkte oder indirekte Einleitung in die Kanalisation folgender Stoffe verboten:

a) Gas und Dämpfe;

b) giftige, explosionsfähige, feuergefährliche oder radioaktive Substanzen;

c) Abflüsse aus Jauchegruben, Mistgruben, Pferde- oder Viehställen;

d) Flüssigkeiten aus Komposthaufen oder Futtersilos;

e) feste Stoffe, die zu Verstopfung der Kanalisation führen können, namentlich: Sand, Schutt, Müll, Asche, Schlacke, gehäckselte organische Abfälle, Stoffreste, Rückstände aus Entsandern, Klärgruben und Öl- und Fettabscheidern, Abfälle aus Kellereien und Brennereien;

f) Rückstande aus Abscheideanlagen, Vorbehandlungsanlagen, Klein-Kläranlagen etc.;

g) dickflüssige und schlammige Substanzen, wie Teer oder Asphalt, Kalk- oder Zementschlamm;

h) als konzentrierter Abfall geltende Flüssigkeiten, die das Funktionieren der ARA stören können, oder wiederverwertbare Stoffe (Molke aus Molkereien, Brennereirückstände usw.);

i) Öle, Fette, Benzin, Benzol, Gasolin, Petrol, Lösungsmittel, Halogenkohlenwasserstoffe usw.;

j) Laugen oder Säuren.

Kommentar

Das Verbot, feste Abfälle oder Flüssigkeiten mit dem Abwasser zu entsorgen, ist in Artikel 10 GSchV festgehalten.

Art. 26		Vorbehandlung

1 Abwasser, das die in Artikel 25 aufgeführten schädlichen Substanzen enthält, darf erst in die Kanalisation eingeleitet werden, nachdem es durch eine Behandlung unschädlich gemacht worden ist (Öl- und Fettabscheider, Neutralisation, Entgiftung usw.).

2 Falls notwendig verlangt der Gemeinderat den Bau einer privaten und leicht zugänglichen Rückhalte-, Vorbehandlungs- oder Neutralisationsanlage. Dies ist insbesondere der Fall bei industriellem Abwasser sowie bei Abwasser aus Betrieben wie Schlachthöfen, Wäschereien, Metzgereien, Garagen, Waschplätzen und Kellereien.

3 Das Projekt für die Vorbehandlungsanlagen ist gleichzeitig mit dem Anschlussgesuch einzureichen. Die Gemeinde kann im Bedarfsfall auf Kosten des Gesuchstellers eine unabhängige Expertise verlangen.

4 Die Gemeinde erteilt die dazugehörenden Bewilligungen.

5 Vorbehalten bleiben die gesetzlichen Bestimmungen von Bund und Kanton, insbesondere diejenigen zu den Anforderungen an die Ableitung von verschmutztem Abwasser.

Kommentar

Die Verpflichtung zur Vorbehandlung wird in den Artikeln 12 GSchG und 9 GSchV festgehalten. Bei Notwendigkeit einer Vorbehandlung ist diese in Übereinstimmung mit der Norm SN 592000 auszuführen, nach Anhörung der Dienststelle für Umweltschutz durch die Gemeinde, gemäss Art. 26 Abs. 2, 3. Satz kGSchG.

Die Bewilligung des Anschlusses ans Kanalisationsnetz wird von der Gemeinde ausgestellt, auf Grundlage von Art. 26. Abs. 2 kGSchG.

Wenn das behandelte Abwasser in ein Gewässer eingeleitet oder versickert wird, so ist eine kantonale Bewilligung nötig, gemäss Artikel 7 Abs. 1 GSchG und Artikel 25 Abs. 2 kGSchG, und nicht eine Anschlussbewilligung.

Art. 27 	Gewerblich betriebene Garagen

1 Gewerblich betriebene Fahrzeugwerkstätten müssen mit einem Graviationsabscheider oder einem Abscheider mit Koaleszenzstufe ausgerüstet sein, bevor das Abwasser in die öffentliche Kanalisation eingeleitet wird. Der Abscheider muss leicht zugänglich sein und den gesetzlichen Anforderungen, den Normen der VSA und anderen einschlägigen Richtlinien genügen.

2 Vor dem Abscheider ist immer ein Entsander anzubringen. Entsander und Abscheider sind einmal jährlich zu entleeren.

3 Die Werkstättenbetreiber müssen ein Kontrolljournal über die Entleerungen ihrer Abscheider und Behandlungsanlagen führen.

Kommentar

Als Kriterium gilt der Grenzwert von 20 mg/l Gesamte Kohlenwasserstoffe (Anhang 3.2 GSchV).

Art. 28		Parkplätze für Fahrzeuge

1 Gedeckte Parkflächen müssen mit einem Schlammsammler mit Tauchbogen ausgestattet werden, bevor das Abwasser in die öffentliche Kanalisation geleitet wird, der den gesetzlichen Anforderungen, den VSA-Normen und anderen einschlägigen Richtlinien genügt.

2 Regenwasser von Aussenparkplätzen muss versickert werden gemäss den gesetzlichen Anforderungen, den VSA-Normen und anderen einschlägigen Richtlinien. Wenn eine Versickerung unmöglich ist, so muss das Regenwasser in die Regenwasserkanalisation eingeleitet werden, nachdem es einen Schlammsammler und soweit möglich eine Retentionsanlage durchlaufen hat.

Kommentar

Als Kriterium gilt der Grenzwert von 20 mg/l gesamten Kohlenwasserstoffen (Anhang 3.2 GSchV). Der Schlammsammler ist gemäss Vorschriften der Norm SN 592000 auszuführen. Zur Reduktion des Spitzenabflusses werden Rückhaltemassnahmen gemäss Art. 7 GSchG verlangt.

Art. 29		Individuelle Abwasserreinigung

1 In der Regel sind Absetzbecken oder Klärgruben verboten. Anlagen zur individuellen Abwasserreinigung müssen dem Stand der Technik entsprechen.

2 Im Bereich öffentlicher Kanalisationen müssen individuelle Abwasserreinigungsanlagen ausser Betrieb gesetzt werden.

Kommentar

Die Verpflichtung zur Behandlung nach dem Stand der Technik ist in Art. 13 Abs. 1 GSchG geregelt. Die Verpflichtung zur Ausserbetriebsetzung von individuellen Abwasserreinigungsanlagen im Bereich öffentlicher Kanalisationen ist in Art. 11 GSchG geregelt.

Art. 30		Hofdünger

Jauchegruben und Misthöfe müssen dicht und ausreichend dimensioniert sein, sie dürfen keinen Überlauf haben und dürfen nicht an die Gemeindekanalisation angeschlossen werden. Sie müssen den Vorschriften der Gesetzgebung zum Gewässerschutz entsprechen.

## Art. 31		Schwimmbäder

1 Das Schwimmbad muss mit einer Mehrwegventil ausgerüstet werden, um das Wasser in Abhängigkeit der Wasserart  abzuleiten:

a) Das Entleerungswasser eines Schwimmbades muss, nach Anhaltung der Chlorung während mindestens 48 Stunden, in einer offenen Leitung (Kanal, Bach oder Fluss) geleitet, in den Boden infiltriert oder in einer Sammelleitung für Sauberwasser geleitet werden und in keinem Falle an Abwasserleitungen angeschlossen werden.

b) Das zur Reinigung des Filters oder des Beckens verwendete Wasser, das mit chemischen Produkten versetzt ist, wird in die Sammelleitung für Abwasser eingeleitet. Wenn das Filterreinigungswasser mit Schwermetallen (Kupfer) belastet ist, so muss es vorbehandelt werden, ehe es in die Kanalisation eingeleitet werden darf.

2  Die Gemeinde kann verlangen, dass ein Unterhaltsvertrag abgeschlossen wird.

Art. 32		Unverschmutztes Abwasser

Niederschlagswasser und solches aus Grund- und Oberflächengewässern darf nicht in das Netz für verschmutztes Wasser eingeleitet werden. Sofern es die hydrogeologischen Bedingungen zulassen, sollte dieses Wasser vorzugsweise im Boden versickert lassen werden (Sickergraben, Versickerung durch eine absorbierende Bodenschicht). Wenn dies nicht der Fall ist, so wird soweit möglich, dieses Wasser über eine Retentionsanlage der Kanalisation für unverschmutztes Wasser zugeführt, damit es so in einen natürlichen Einlauf (Oberflächenwasser-Kanalisation, Fliessgewässer) eingeleitet werden kann. Der GEP regelt die Modalitäten der Versickerung oder Einleitung. Vorbehalten bleibt das Erfordernis einer kantonalen Bewilligung.

Kommentar

Die Grundsätze für die Versickerung und die Einleitung von nicht verschmutztem Abwasser sind in Art. 7 Abs. 2 GSchG und Art. 24 kGSchG festgehalten. Zur Reduktion des Spitzenabflusses werden Rückhaltemassnahmen gemäss Art. 7 GSchG verlangt

Art. 33		Unterhalt der Anlagen

1 Unterhalt und Reinigung öffentlicher Entwässerungs- und Behandlungsanlagen gehen zu Lasten der Gemeinde.

2 Unterhalt und Reinigung privater Kanalisationsanschlüsse und Klär- oder Vorbehandlungsanlagen für verschmutztes Wasser gehen zu Lasten des Eigentümers.

3 Kommt der Eigentümer seinen Verpflichtungen nicht nach, so kann die Gemeinde die erforderlichen Arbeiten zu dessen Lasten auf dem Verfahrensweg anordnen.

Art. 34		Instandsetzung öffentlicher Verkehrswege

Wird anlässlich der Instandsetzung einer Strasse oder der öffentlichen Kanalisation festgestellt, dass ein Privatanschluss defekt oder veraltet ist, so erfolgt dessen Reparatur oder Ersatz auf Kosten des Eigentümers.

Art. 35		Versetzung eines Privatanschlusses

1 Die Gemeinde kann jederzeit auf ihre Kosten einen Kanalisationsanschluss ändern oder verlegen.

2 Stellt sich dabei heraus, dass der Anschluss defekt ist, so kann der Eigentümer aufgefordert werden, sich an den Kosten der Reparatur und der Verlegung zu beteiligen.

Art. 36		Grundwasserschutzzonen und -areale

1 Es werden sämtliche notwendigen Massnahmen getroffen, damit keinerlei Anlagen zum Transport (Leitungen) oder zur Lagerung von häuslichem oder industriellem Wasser (ARA, Sickergruben usw.) in gesetzlich ausgeschiedenen Grundwasserschutzzonen oder –areale errichtet oder erhalten werden.

2 Insbesondere verschmutztes Wasser, selbst wenn es behandelt worden ist, darf in solchen Zonen und Areale nicht versickert lassen werden.

3 Die zuständige kommunale Behörde erstellt ein Inventar, in welchem jede bestehende Anlage in Grundwasserschutzzone/areale verzeichnet und ihr Zustand, die von ihr ausgehende Gefährdung, die wahrzunehmenden Überwachungsaufgaben und die Häufigkeit der Kontrollen festgehalten werden. Sie erstellt ebenfalls ein Sanierungsprogramm und legt Fristen für dessen Umsetzung fest.

4 Vorbehalten bleiben die einschlägigen gesetzlichen Anforderungen sowie jene, welche von den zuständigen kantonalen Behörden im Rahmen der Genehmigungsverfahren zu den Schutzzonen und -areale erlassen wurden und auf welche verwiesen wird.

Kommentar

Der Schutz des Grundwassers wird in den Art. 19 bis 21 GSchG, Art. 29 ff. GSchV und Art. 30 ff. kGSchG geregelt.

5. KAPITEL		GEBÜHREN

Art. 37		Grundsätze der Finanzierung

1 Zur Deckung der Bau-, Betriebs- und Unterhaltskosten, sowie der Kosten für die Sanierung und den Ersatz der Anlagen und Kanalisationsleitungen, welche der Sammlung, Ableitung und Reinigung von verschmutztem als auch der Sammlung und Ableitung von unverschmutztem Wasser dienen, sowie zur Deckung der Kreditkosten und zur Amortisation der Investitionen, erhebt der Gemeinderat die folgenden Gebühren:

a) eine einmalig zu entrichtende Anschlussgebühr;

b) eine jährlich zu entrichtende Benutzungsgebühr.

2 Vorbehalten bleiben Beitragserhebungsverfahren gemäss den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen.

3 Die Beseitigung und Behandlung von Abwasser sind in Anwendung des Verursacherprinzips selbstfinanzierend zu gestalten. Die Höhe der Gebühren muss  auf Grundlage einer langfristig angelegten Planung erfolgen, die auch in absehbarer Zeit hinzukommende finanzielle Belastungen berücksichtigt. Der Gemeinderat richtet zu diesem Zweck ein Konto für Spezialfinanzierungen ein, unter Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen. Falls nötig, werden die Gebühren angepasst.

Art. 38		Gebührenstruktur

1 Die einmalige Anschlussgebühr bemisst sich nach der Fläche der Liegenschaft, gewichtet nach der Nutzungszone. Sie wird zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme des Privatanschlusses an das öffentliche Kanalisationsnetz erhoben. Eine zusätzliche Gebühr kann erhoben werden, falls durch einen Neubau oder Umbau das Abwasservolumen zunimmt.

Varianten:

…bemisst sich nach der bebauten oder befestigten Fläche oder dem Bruttobauland / nach dem Bauvolumen in m3 (gemäss SIA-Norm 416 von 2003) / nach Anzahl Räume pro Wohnhaus oder Anzahl Anschlüsse (gemäss den VSGW-Normen) / nach der Menge des Trinkwasserverbrauchs /  nach dem Katasterwert der bebauten Fläche eines Grundstücks, die Industrieanlagen ausgenommen / nach Einwohnergleichwert / pauschal.

2 Die jährliche Benutzungsgebühr setzt sich zusammen aus:

a) einer Grundgebühr zur Deckung der Infrastrukturkosten (Zinsen und Amortisierung der Anlagen, Verwaltung, Information usw.), berechnet pro Person (Variante: pro Haushalt) gemäss Fläche der Liegenschaft, gewichtet nach der Nutzungszone.

Varianten:

… (siehe einmalige Anschlussgebühr)

b) einem variablen Gebührenteil zur Deckung der Betriebskosten, abhängig von Art und Menge des zu reinigenden Schmutzabwassers, berechnet pro Person (Variante: pro Haushalt), gemäss dem Trinkwasserverbrauch (exkl. Bewässerung) bzw. für Unternehmen gemäss Schmutzfracht (Einwohnergleichwert).

Varianten:

…, der sich nach der Zusammensetzung der Haushalte / der Anzahl Räume pro Wohnhaus (gemäss VSGW-Normen) errechnet.

für Unternehmen: je nach Art des Betriebs, nach der Anzahl Betten / Arbeitsplätze / dem Produktionsvolumen.

3 Für Haushalte ohne festen Wohnsitz in der Gemeinde (Zweitwohnungen, einschliesslich dauerhaft installierter Wohnwagen und Mobilheime) wird die variable Gebühr pro Haushalt festgelegt, je nach Anzahl Personen oder Anzahl Räume, gewichtet nach Äquivalenzfaktoren sowie einem Koeffizienten zwischen 0,5 und 1 (Variante: andere Kriterien, solange sie sich nach dem Verursacherprinzip richten. NB: eine Pauschalgebühr pro Behausung ohne Gewichtung dürfte nicht zulässig sein).

4 Die Gebühren werden in einem Tarif im Anhang dieses Reglements aufgeführt, der integrierender Bestandteil desselben ist. Der Gemeinderat setzt die Gebühren innerhalb der vom Tarif vorgegebenen Spanne fest, abhängig von der Vorjahresrechnung und vom genehmigten Budget/Finanzplan, wobei er sich nach den Berechnungsgrundlagen dieses Reglements richtet. Die Gebühren werden vom Gemeinderat festgesetzt und bedürfen nicht der Zustimmung des Staatsrates.

5 Der Gemeinderat entscheidet in Einzel- oder Härtefällen gemäss den Umständen (innerhalb einer Tarifspanne von 5%), ebenso kann er die Gebühren der Teuerung anpassen, sobald der Teuerungsindex bei über 10% liegt.

Kommentar

Die Art. 60a GSchG und 17 kGSchG verlangen, dass die gesamten Kosten für die Reinigung und Beseitigung von verschmutztem und unverschmutztem Abwasser durch Kausalabgaben zu decken sind, die den Verursachern dieser Abwässer überbunden werden.

Die Abgaben dienen der Deckung von fixen und variablen Kosten, wie aus Art. 60a GSchG hervorgeht. Fixkosten sind die Kosten für Infrastruktur (Zinsen und Abschreibungen auf Reinigungs- und Entsorgungsanlagen, Kosten für Administration, Information usw.). Variable Kosten sind Kosten für den Betrieb der Abwassersammlungs- und reinigungsanlagen.

Von daher ist es sozusagen unumgänglich, eine kombinierte Gebühr, bestehend aus einer Grundgebühr zur Deckung der Fixkosten und einem variablen Teil zur Deckung variablen Kosten, einzuführen.

Während die gesetzlichen Anforderungen an die Kalkulationskriterien für die Grundgebühr, die sich aus dem Verursacherprinzip ergeben, gering sind, gilt es bei der Berechnung des variablen Anteils, die Abwassermenge (nach Volumen) zu berücksichtigen. Dazu dürfen der Wasserverbrauch bzw. für Unternehmen die Schmutzfracht als Bezugsgrössen verwendet werden.

Gemäss geltender Rechtsprechung ist eine gewisse Abstrahierung zulässig, wodurch auch andere Berechnungsmittel als die real verursachte Abwassermenge berücksichtigt werden können. Das heisst, das Abwasservolumen darf geschätzt werden, z. B. bei den Haushalten aufgrund ihrer Zusammensetzung, mit oder ohne Gewichtung von Äquivalenzfaktoren, oder bei den Unternehmen aufgrund der Art ihrer Tätigkeit. Es sind auch andere Kriterien vorstellbar, die mit dem Verursacherprinzip vereinbar sind.

Der Art. 60a GSchG präzisiert, dass bei der Gestaltung der Abwassergebühren auch künftige Investitionen zu berücksichtigen sind und erforderliche Rückstellungen gebildet werden müssen, damit eine stetige Gebührenentwicklung gewährleistet wird. Die Berechnungsgrundlagen für die Gebühren müssen zudem transparent und öffentlich zugänglich sein. Zu diesem Zweck haben die «Fachorganisation Kommunale Infrastruktur» und der «Verband Schweizer Abwasser- und Grundwasserschutzfachleute» ein Planungsmodell für eine nachhaltige Finanzierung der Abwassersanierung ausgearbeitet.

Art. 39		Gebührenpflichtige

1 Die Gebühren werden vom Eigentümer (Variante: Mieter oder Hauptbewohner des Haushalts) einer angeschlossenen Liegenschaft zeitanteilig geschuldet, insofern der Stand des Wasserzählers festgehalten worden ist. Wo dies nicht der Fall ist, entfällt die gesamte Gebühr auf denjenigen, der am 1. Januar des Jahres als Eigentümer im Grundbuch eingetragen war.

2 Wenn ein Gebäude mehrere Eigentümer hat, regeln diese die Verteilung der Gebühren und des Verbrauchs unter einander, entsprechend ihren Eigentumsanteilen. Falls dies von einem der Eigentümer nicht akzeptiert wird, kann er auf seine Kosten einen separaten Wasserzähler zur Feststellung seines Verbrauchs installieren lassen. Diese Regelungen werden auf einem Abonnementsblatt festgehalten, das von den Miteigentümern unterzeichnet wird. Jedem Eigentümer, der an einem gemeinschaftlichen Privatanschluss beteiligt ist, kann die Bezahlung der gesamten Gebühren auferlegt werden.

3 Von der Jahresgebühr befreit sind nur Eigentümer, die ihr verschmutztes Wasser reinigen, bevor sie es in ein oberirdisches Gewässer zurückleiten oder im Boden versickern lassen.

4 Wasser für die Bewässerung, das durch einen amtlichen Zähler gesondert erfasst worden ist, ist vollständig von der Gebühr befreit.

Art. 40		Rechnungsstellung und Bezahlung

1 Die Gebühr und die effektiven Kosten des Anschlusses werden umgehend in Rechnung gestellt.

2 Die Gebühren und die Miete für die Wasserzähler werden in der Regel alle zwei Monate in Rechnung gestellt. Die Rechnung ist zahlbar in 30 Tagen.

3 Die Kosten für Mahnungen, für das Inkasso und die Verzugszinsen werden in Rechnung gestellt. Jeder Gebühr wird die MwSt. gemäss den geltenden gesetzlichen Bestimmungen zugeschlagen. Ab ihrer Fälligkeit sind Zinsen auf die Gebühr zu entrichten nach einem Ansatz, der vom Gemeinderat bestimmt wird.

Art. 41		Einstellung der Trinkwasserversorgung

Die Wasserversorgung eines Abonnenten kann eingestellt werden, namentlich wenn dieser:

a) sich weigert, sich an das öffentliche Kanalisationsnetz anzuschliessen oder für den Unterhalt des Anschlusses gemäss den Anweisungen der Gemeinde zu sorgen.

b) vorsätzlich oder fahrlässig Substanzen in das öffentliche Kanalisationsnetz einleitet, welche die Sicherheit des Netzes oder das Funktionieren der Reinigungsanlage beeinträchtigen können.

c) den Beauftragten der Gemeinde den Zutritt zu seinen Anlagen verweigert.

d)	in irgendeiner Weise den Vorschriften des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde zum Gewässerschutz zuwiderhandelt.

6. KAPITEL	VERFAHREN, STRAFRECHTLICHE BESTIMMUNGEN UND RECHTSMITTEL

Art. 42		Durchsetzung der Rechtsvorschriften

1 Wenn ein gesetzeswidriger Zustand festgestellt wird, macht die Gemeindeverwaltung den Eigentümer des Gebäudes oder der Liegenschaft per eingeschriebenen Brief darauf aufmerksam. Sie weist ihn in diesem Schreiben auf die fälligen Arbeiten, Reparaturen und Änderungen hin und fordert ihn auf, diese innerhalb einer festgesetzten Frist auszuführen. Der Eigentümer muss darauf aufmerksam gemacht werden, dass ihm bei nicht fristgerechter Ausführung der angemahnten Arbeiten eine formelle Verfügung unter Kostenfolge zugestellt wird.

2 Werden die Arbeiten darauf innerhalb der vorgegebenen Fristen gar nicht oder nur unvollständig ausgeführt, so eröffnet der Gemeinderat dem Liegenschaftseigentümer eine formelle, mittels Beschwerde anfechtbare Verfügung, setzt ihm eine neue Frist und weist ihn darauf hin, dass bei Nichtbefolgung die Ausführung der Arbeiten auf Kosten und Gefahr des Eigentümers durch die Behörde veranlasst wird.

3 Bevor zur Ausführung geschritten wird, ergeht durch die Behörde eine letztmalige Aufforderung mit einer ultimativen Frist an den Eigentümer. Wenn es die Umstände erfordern, kann der Gemeinderat die sofortige Einstellung der Arbeiten anordnen. Im Notfall und bei grosser Gefahr kann er unverzüglich und ohne jedes Verfahren zur Ausführung schreiten.

Kommentar

Das Erfordernis, dass der Inhaber einer rechtswidrigen Anlage eine klare Warnung erhält, basiert auf dessen Anspruch auf rechtliches Gehör, bevor irgendein gegen ihn gerichteter Entscheid gefällt wird. Die Behörde darf auch nicht die Arbeiten anstelle des Säumigen veranlassen, ohne dass sie ihm zuvor eine offizielle Verfügung eröffnet. Dieses Verfahren wird im VVRG ausführlich beschrieben.

Art. 43		Verstösse

1 Verstösse gegen dieses Reglement werden vom Gemeinderat mit einer Busse von Fr. … .- bis Fr. 10'000.- belegt, gemäss Verfahren nach Art. 34j ff. VVRG, und können auch eine zivile Schadenersatzklage nach sich ziehen.

Variante : … werden vom Polizeigericht geahndet, gemäss Verfahren nach Artikel 352 ff. der StPO, und können auch …

2Vorbehalten bleiben die in der Bundes- und kantonalen Gesetzgebung vorgesehenen Verstösse, die in die Zuständigkeit der kantonalen Behörde fallen.

Kommentar

Der Höchstbetrag für Bussen (der hier erwähnte entspricht demjenigen nach Bundesrecht) kann heraufgesetzt werden.

Wenn nicht die Verwaltungsbehörde als zuständig für die Sanktionierung von Verstössen nach Gemeinderecht bezeichnet wird, so schreibt das neue kantonale Einführungsgesetz zur Schweizerischen Strafprozessordnung vom 11. Januar 2009 (EGStPO, in Kraft seit 1. Januar 2011) vor, dass automatisch das Polizeigericht zuständig ist. Diese Gerichtsinstanz wendet sodann das Strafbefehlsverfahren nach Artikel 352 ff. der neuen Schweizerischen Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (StPO) an.

Art. 44		Rechtsmittel und Verfahren

1 Gegen jedweden Administrativ- oder Strafentscheid, welcher der Gemeinderat  in Anwendung dieses Reglements verfügt, kann nach Art. 34a ff. bzw. Art. 34h ff. VVRG innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung beim Gemeinderat eine begründete Einsprache erhoben werden.

2 Gegen einen Administrativentscheid, der auf eine Einsprache folgt, kann beim Staatsrat innerhalb von 30 Tagen nach den Bestimmungen des VVRG Beschwerde erhoben werden. Gegen einen Strafentscheid, der auf eine Einsprache folgt, kann innerhalb von 30 Tagen nach den Bestimmungen  des EGStPO und der StPO beim Kantonsgericht Berufung eingelegt werden.

Variante:

1 Gegen jedweden Administrativentscheid, der in Anwendung dieses Reglements durch den Gemeinderat gefällt wird, kann nach den Artikeln 34a ff. VVRG innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung beim Gemeinderat Einsprache erhoben werden.  Gegen einen Entscheid, der auf eine Einsprache folgt, kann beim Staatsrat innerhalb von 30 Tagen nach den Bestimmungen des VVRG Beschwerde erhoben werden.

2 Gegen einen Strafentscheid des Polizeigerichts kann nach den Bestimmungen  des EGStPO und der StPO beim Kantonsgericht Berufung eingelegt werden

Kommentar

Die Verfahren und Rechtsmittel unterscheiden sich, je nachdem ob der kommunale Gesetzgeber sich für eine administrative oder eine gerichtliche Instanz zur Sanktionierung von Verstössen entscheidet.

7. Kapitel  SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Art. 45	Übergangsbestimmungen

Die Gebühren für das laufende Jahr werden nach dem neuen Recht rückwirkend auf den 1. Januar erhoben.

Art. 46	Aufhebung

Alle vorherigen und diesem Reglement widersprechenden Bestimmungen sind aufgehoben.

Art. 47	Inkrafttreten

Das vorliegende Reglement tritt mit Genehmigung des Staatsrates in Kraft.

Verabschiedet durch die Urversammlung/Generalrat vom…

Vom Staatsrat homologiert am …

Gemeinde …

der/die Präsident/in:				der/die Gemeindeschreiber/in:

Anhang: Gebührentarif

Anhang

TARIF DER ANSCHLUSS- UND BENUTZUNGSGEBÜHREN

FÜR DIE ÖFFENTLICHE KANALISATION (exkl. MWST)

1 Einmalige Anschlussgebühr:

von … Fr. bis … Fr. pro m2

+ Gewichtung der Nutzungszone: … %

Variante 1 (nach der bebauten oder befestigten Fläche oder dem Bruttobauland):

von … Fr. bis … Fr. pro m2.

Variante 2 (nach Bauvolumen):

von … Fr. bis … Fr. pro m3 SIA.

Variante 3 (nach Anzahl Räumen des Wohnhauses oder Anzahl Anschlüssen):

… Fr. pro Raum des Wohnhauses oder Anzahl Anschlüsse

Variante 4 (nach Trinkwasserverbrauch):

von … Fr. bis … Fr. pro Wasserhahn, WC, Dusche, Badewanne usw.

Variante 5 (nach dem Katasterwert der bebauten Fläche eines Grundstücks, Industrieanlagen ausgenommen):

von … Fr. bis … Fr. pro  0/00/m2.

Variante 6 (nach Einwohnergleichwert):

von … Fr. bis … Fr. pro EGW.

Variante 7 (pauschal)

von … Fr. bis … Fr.

2 Jährliche Benutzungsgebühr:

a) Grundgebühr

von … Fr. bis … Fr. pro m2 der Liegenschaft.

+ Gewichtung der Nutzungszone: … %

Varianten:

(siehe Anschlussgebühr)

b) Variable Gebühr

Haushalte:

von … Fr. bis … Fr. pro m3 verbrauchtes Trinkwasser.

Variante 1 (nach Zusammensetzung des Haushalts):

a) für natürliche Personen mit festem Wohnsitz in der Gemeinde, einschliesslich solcher mit einem Ganzjahrescampingplatz als Hauptwohnsitz:

Tarifspanne von … Fr. bis ... Fr. pro Haushalt, multipliziert mit der Anzahl Einwohnergleichwert-Einheiten

Beispiel:

| Personen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 oder mehr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Äquivalenzfaktoren | 1 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 3 |

b)	Für natürliche Personen ohne festen Wohnsitz in der Gemeinde (in Zweitwohnungen, einschliesslich fest installierter Wohnwagen sowie Mobilheimen):

Tarifspanne von … Fr. bis ... Fr. pro Haushalt, multipliziert mit der Anzahl Einwohnergleichwert-Einheiten und gewichtet nach einem Koeffizienten zwischen 0,5 und 1

Beispiel:

| Personen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 oder mehr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Äquivalenzfaktoren | 1 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 3 |

Variante 2 (gemäss Anzahl Räume der Behausung):

von … Fr. bis … Fr. pro Raum der Behausung.

Unternehmen:

von … Fr. bis … Fr. nach Schmutzfracht (Einwohnergleichwert).

Variante 1 (nach Art der Anlage, Anzahl der Betten/Arbeitsplätze):

von … Fr. bis … Fr. pro Anlage/Bett/Arbeitsplatz.

Variante 2 (nach Produktionsvolumen):

von … Fr. bis … Fr. pro m3 SIA.

___________________________________________