ERDBEBENSICHERHEIT VON BAUWERKEN

Erdbebenvorbemessungsbericht

gemäss SIA 260 und folgende

für einen Neubau

Coupe type / image de la construction

Typ und Name des Bauwerks:

Bauwerksklasse gem. SIA 261:	□ BWK I 	□ BWK II 	□ BWK III

Zweckbestimmung des Bauwerks:	…

Parzelle und nat. Koordinaten:	…

Höhe des Projektes (müM):	…

Viertel und Gemeinde:	…

Geplanter Bautermin:	…

Bauherr:	XY Immobilien … (Adresse und E-Mail)

Architekt des Bauwerks:	Architekturbüro X … (Adresse und E-Mail)

Ingenieur des Bauwerks:	Ingenieurbüro Y … (Adresse und E-Mail)

Autor des Erdbebenbemessungsberichtes:	Büro Y oder Z (Adresse und E-Mail)

Kommentar: 	.………………………….

1.	Baubeschreibung

- Zweckbestimmung des Bauwerks	:

- Anzahl Stockwerke	:

- Höhe der Stockwerke	:

(Achsabstand der Decken)

- Höhe des Gebäudes ab OK-Terrain 	:

- Anzahl Untergeschosse	:

- Länge des Gebäudes	:

- Breite des Gebäudes	:

- Grundrissgeometrie	:

- Präsenz von Nachbarbauten	: 	□ ja	□ nein

Wenn ja, angenommene Massnahmen	:

2.	Beschreibung des Tragwerkes

- Vertikales Tragwerk für Schwerkraftbelastung	:

- Art der Decken/Fundamentplatten	:

- Präsenz von Halbgeschossen	:	□ ja	□ nein

Wenn ja, angenommene Massnahmen 	:

- Vorgesehenes Tragwerk für Wiederaufnahme der Erdbebenbeanspruchung	:

nachstehender Tabelle:

| Bezeichnung | Richtung |  | Abmessungen lw x bw [m] | Höhe hw [m] | Schlankheit hw/ lw [m] hw [m] | ##### Steifigkeit zu 100% ##### [m4] Ix Iy |  | Zugelassene Steifigkeit EIgerissen/EInicht gerissen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Total Steifigkeiten |  |  |  |  |  |

3.	Qualität der zugelassenen Baustoffe

- Mechanische Eigenschaften der Erdbebentragwände

Beton 	:	fcd	=	N/mm2

Ecm	=	N/mm2

fck	=	N/mm2

Stahl 	:	Duktilitätsklasse	:

fsk			:	N/mm2

εuk			:

(ft/fs)k 			:

fsd	:	N/mm2

Verhaltensbeiwert	:	q =

- Mechanische Eigenschaften der nicht erdbebensicheren Stahlbetonelemente:

Beton

Stahl

4.	Für die Berechnung angenommene Massen

- Zusammenfassende Tabelle der bei der Massen-Berechnung betrachteten tragenden und nichttragenden Elemente und Nutzlasten

| Bauelemente |  | Eigengewicht G [kN/m2] | g | g∙ G [kN/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dach | Dachabdeckung |  |  |  |
|  | Isolation |  |  |  |
|  | Holztragwerk |  |  |  |
|  | Schnee Höhe ……müM |  |  |  |
|  | Total Dach: |  |  |  |
| Decken | Stahlbetondecken … cm |  |  |  |
|  | Isolation … cm |  |  |  |
|  | Überzug … cm |  |  |  |
|  | Total Decken : |  |  |  |
| Wände | Tragwände (Innen und Aussen) |  |  |  |
|  | Nichttragende Wände |  |  |  |
|  | Total Wände : |  |  |  |

| Nutzlasten gemäss SIA 261 | qr [kN/m2] | 2i | 2i • qr [kN/m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| Verkaufsräume | 5.0 | 0.6 | 3.0 |
| Büroräume | 3.0 | 0.3 | 0.9 |
| Wohnräume | 2.0 | 0.3 | 0.6 |
| Balkone | 3.0 | 0.3 | 0.9 |

Nota : Werte aus der SIA-Norm 260-1

- Aufteilung der Massen pro Stockwerk: der angenommene Einbindungshorizont ist ….

| Stockwerke | Masse in kN Effektive Aufteilung | Masse in kN Aufteilung für Berechnung |
| --- | --- | --- |
| 0. | 1) | 1) |
| 1. | … | … |
| 2. | … | … |
| 3. | … | … |
| 4. | … | … |
| 5. | … | … |
|  | ∑ = … kN | ∑ = … kN |

1) Der Einbindungshorizont muss angegeben werden.

5.	Parameter für die erdbebensichere Bemessung gemäss der SIA-Norm 261

- Erdbebenzone 	: 	Zone …

agd = … m/s2

- Bauwerksklasse 	: 	BWK …

- Bedeutungsfaktor 	:	γf = …

- Baugrundklasse oder Antwortspektrum gem. Mikrozonierung :	Baugrundklasse … - S = …

Definiert aufgrund von:	□ Sondierbohrung

□ geotechnischer Bericht erstellt durch …

□ Karte der Baugrundklassen für das Wallis 1:25'000

□ Mikrozonierung erstellt durch …

- Wahl des Verhaltens der Struktur:	□ nicht duktil	q =…

□ duktil	q = …

- Bemessungsspektrum Sd

| □ Gemäss SIA 261: S = … TB = … s TC = … s TD = … s □ Gemäss anderer Norm ……….: TB = …. TC = …. TD = …. □ Gemäss lokaler Mikrozonierung: TB = …. TC = …. TD = …. | Grafik des verwendeten Antwortspektrums |
| --- | --- |

6.	Ergebnisse der dynamischen Berechnungen für die erdbebensichere Bemessung

- Angewandtes Berechnungsverfahren:	□ Ersatzkraftverfahren

□ Antwortspektrenverfahren

□ Andere:

- Grundschwingzeit des Bauwerks (1. Ordnung) in beiden Richtungen:

Tlong,x = … Sek.	Ttransv,y = … Sek.

Berechnung der Grundschwingzeit, angewandtes Berechnungsverfahren:

□ Rayleigh-Formel, Steifigkeit der Erdbebentragwände auf …% reduziert	□ Formel SIA 261: Gleichung (18) Art. 16.5.2.3

□ Software …	□ Andere:

- Ordinatenwerte des Bemessungsspektrum (siehe Kap. 5)

Sd,long = …	Sd,transv = …

- Summe der beweglichen Massen (siehe Kap. 4 oben)

(Gk +  x Qk)j = … kN

- Gesamtersatzkraft in jeder Richtung:

◦ Längsrichtung X:	Fdx = … kN

◦ Querrichtung Y:	Fdy = … kN

- Tabelle der Verteilung der Horizontalkräfte auf jedem Geschoss:

| Geschoss |  | Geschoss-Höhe Zi (m.) | (Gk + ∙ Qk)i | Fdi, x | Fdi, y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ∑ … | ∑ … | ∑ … |

- Berücksichtigung der Torsionswirkungen

Tatsächliche Exzentrizität zwischen dem Massenschwerpunkt M und dem Steifigkeitszentrum S

◦	Längsrichtung X:	edy = … m

◦	Querrichtung Y:	edx = … m

Bemessungsexzentrizität gemäss SIA 261 Art. 16.5.2.7

◦	Längsrichtung X:	edy,inf = … m	edy,sup = … m

◦	Querrichtung Y:	edx,inf = … m	edx,sup = … m

- Zusammenfassende Tabelle der Bemessungskräfte

| Bezeichnung des Versteifungen (gem. Kap. 2) | Bemessungskräfte |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

7.	Kontrolle der Tragsicherheit

- Die Bemessung der … erfolgte durch Annahme eines … Verhaltens der Tragwände.

Die nachstehende Tabelle wiederholt für … .

… zeigen, dass die Tragsicherheit der … nachgewiesen ist.

8.	Nachweis der Gebrauchstauglichkeit

- Bauwerkverschiebungen in beiden Richtungen gemäss SIA-Norm 261 Art. 16.5.5

◦ Längsrichtung X:	ux = … mm

= ux/ hw = 85/18630 = … %

◦ Querrichtung Y:	uy = … mm

= uy/ hw = 125/18630 = … %

- Bauwerkverschiebungen zwischen zwei Stockwerke in beiden Richtungen :

◦ Längsrichtung X:	relative Deformation:	EG – …	ux = … mm	ux/ hs =   …/… = … %

…			ux = … mm	ux/ hs =   …/… = … %

…			ux = … mm	ux/ hs =   …/… = … %

etc…

◦ Querrichtung Y:	relative Deformation:	EG –	ux = … mm	ux/ hs =   …/… = … %

…			ux = … mm	ux/ hs =   …/… = … %

…			ux = … mm	ux/ hs =   …/… = … %

etc…

9.	Konstruktive Massnahmen

- …

10.	Schlussfolgerungen und Empfehlungen

- Die vorgesehenen … entsprechen den erdbebengerechten Anforderungen der SIA-Normen 260, 261 und 262.

Die Tragsicherheit des Bauwerks ist nachgewiesen.

- Das …, das Gegenstand dieses Erklärungsberichtes betreffend die erdbebengerechte Bemessung ist, ist ein Vorprojekt. Die Berechnungen für die definitive … sind projektphasengerecht anzupassen bzw. zu ergänzen:

1° Phase Bauprojekt

2° Phase Ausführungsprojekt

- Die in Kap. 5 definierten erdbebengerechten Bemessungsparameter und die in Kap. 9 dieses Berichtes definierten Anforderungen sind bei der definitiven … zu beachten.

Mit seiner Unterschrift bestätigt der Ingenieur, dass die Einwirkung eines Erdbebens auf das Gebäude in der Bemessung und der Verwirklichung des Bauvorhabens nach den rechtsgültigen Normen, d.h. den SIA-Normen 260 bis 267 (Ausgabe 2003) berücksichtigt wird.

Ort und Datum:	…………………………………	Für das erdbebengerechte Bauen qualifizierter Ingenieur

Namen des Büros und des Ingenieurs (obligatorisch)

……………………………………….

Beilagen (obligatorisch):

1°	Grundrisse von allen Stockwerke (Decken, eventuelle Öffnungen, Anordnung und Dimension der Erdbebentragwände)

2°	Querschnitt in Längs- und Querrichtung des Bauwerks (Anzahl Stockwerke, Einbindungshorizont)